附件

宁夏畜禽定点屠宰厂（场）设置审查办法

（征求意见稿）

第一条 为了规范畜禽定点屠宰厂（场）设置审查，加强畜禽屠宰管理，根据《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》和农业农村部令2024年第2号《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》等法律、行政法规，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于畜禽定点屠宰厂（场）设置的申请、受理、审查、决定及其监督管理。

第三条 畜禽定点屠宰厂（场）设置审查应当遵循依法、公开、公平、公正、便民的原则。

第四条 自治区农业农村主管部门负责监督指导全区畜禽定点屠宰厂（场）设置审查工作。

市级农业农村主管部门在同级人民政府领导下，负责本行政区域内畜禽定点屠宰厂（场）设置审查具体工作。

县（区）级农业农村主管部门负责本行政区域内畜禽定点屠宰厂（场）的选址和动物防疫风险评估工作。

第五条 申请设立畜禽定点屠宰厂（场）的，应当符合国家产业政策和自治区畜禽屠宰行业发展规划，具备下列条件：

（一）有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件；

（二）有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及畜禽屠宰设备和运载工具；

（三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员；

（四）有经考核合格的兽医卫生检验人员；

（五）有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施；

（六）有病害畜禽及畜禽产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议；

（七）依法取得动物防疫条件合格证。

第六条 项目建设前，申请人应当按照《宁夏动物防疫条件审查场所选址风险评估办法》，向县级农业农村主管部门提交选址需求。县级农业农村主管部门以书面形式请示市级农业农村主管部门。市级农业农村主管部门应当请示市级人民政府，组织自然资源、生态环境等相关部门进行选址审查。

书面征求自治区农业农村主管部门的意见后及时答复县级农业农村主管部门。申请人依法办理相关手续后方可开工建设。

- 第七条 书面征求自治区农业农村主管部门意见时应当提供以下材料：

- （一）动物防疫条件选址风险评估报告;

- （二）地理位置图、厂区平面布局图;

- （三）屠宰车间设计图、屠宰工艺流程图;

- （四）拟配置主要设施设备清单(设备名称、规格型号及数量)。

第八条 建设竣工后，申请设立畜禽定点屠宰厂（场）应当提交以下材料：

（一）《畜禽定点屠宰厂（场）设置审查申请表》；

（二）生产用水水质检验报告或者与生活饮用水集中式供水单位签订的供水用水合同（用水缴费凭证）等；

（三）厂（场）区总平面图，屠宰间和急宰间工艺平面图及工艺说明；

（四）屠宰、检验、消毒、污染防治等设施设备和运载工具清单；

（五）屠宰技术人员花名册及健康证明；

（六）兽医卫生检验人员花名册、健康证明及考核合格证书；

（七）无害化处理设施设备清单，或者无害化处理委托协议和暂存设施设备清单;

（八）排污许可证和动物防疫条件合格证。

第九条 市级农业农村主管部门应当会同生态环境主管部门以及其他有关部门，根据自治区畜禽屠宰行业发展规划，对设立畜禽定点屠宰厂（场）的申请进行审查。市级农业农村主管部门应当按照《宁夏畜禽定点屠宰厂（场）设置审查项目表》进行材料审核、现场核查。市级人民政府根据审查情况和自治区农业农村主管部门的意见，作出是否准予设立畜禽定点屠宰厂（场）的决定。准予设立的，颁发畜禽定点屠宰证书和畜禽定点屠宰标志牌；不准予设立的，书面告知申请人并说明理由。

不符合本办法规定条件的，市级人民政府不得颁发畜禽定点屠宰证书和畜禽定点屠宰标志牌。

- 第十条 畜禽定点屠宰厂（场）迁址新建、原址重建、改（扩）建的（屠宰车间及工艺发生改变），应当重新申请畜禽定点屠宰证书。

第十一条 市级人民政府应当将其确定的畜禽定点屠宰厂（场）名单及时向社会公布，市级农业农村主管部门将定点屠宰证书、排污许可证和动物防疫条件合格证扫描件报送自治区农业农村主管部门备案，由自治区农业农村厅将设置的畜禽定点屠宰厂（场）报农业农村部备案。

第十二条 畜禽定点屠宰厂（场）名称、法定代表人（负责人）或者生产地址名称（实际生产地址未发生变化）改变的，应当在市场监督管理部门办理变更登记手续后十五个工作日内，向原发证机关申请变更畜禽定点屠宰证书，并提交以下材料：

（一）畜禽定点屠宰厂（场）信息变更申请表；

（二）变更前的畜禽定点屠宰证书原件;

（三）变更后的营业执照复印件。

申请人提交的申请材料齐全、符合要求的，原发证机关应当在五个工作日内换发畜禽定点屠宰证书并报自治区农业农村主管部门备案。

第十三条 畜禽定点屠宰厂（场）应当按照农业农村部要求，在全国畜禽屠宰行业管理系统填报相关信息。

县级以上农业农村主管部门应当加强信息审核、数据运用和安全管理。

- 第十四条 畜禽定点屠宰厂（场）歇业、停业的，应当提前向当地县级农业农村主管部门书面报告。因客观原因难以提前报告的，不得晚于歇业、停业次日报告。

- 第十五条 畜禽定点屠宰厂（场）歇业、停业超过六个月的，在复产前应当向市级农业农村主管部门报告。市级农业农村主管部门应当及时进行监督检查。不符合规定条件的，限期整改；逾期仍达不到规定条件的，由设区的市级人民政府吊销畜禽定点屠宰证书，收回畜禽定点屠宰标志牌。

第十六条 畜禽定点屠宰证书和畜禽定点屠宰标志牌有效期为五年，有效期满，继续从事畜禽定点屠宰活动的，畜禽定点屠宰厂（场）应当在有效期满九十日前向市级农业农村主管部门提出申请，市级农业农村主管部门对定点屠宰厂（场）是否符合本办法规定的条件进行审查。不符合规定条件的，依照上述条款进行处理。

第十七条 畜禽定点屠宰证书依法应当注销的，以及畜禽定点屠宰厂（场）报告不再从事畜禽屠宰活动的，原发证机关应当办理注销手续，收回畜禽定点屠宰证书和畜禽定点屠宰标志牌，并向社会公布。

第十八条 申请人应当如实提交申请材料、反映真实情况，对申请材料的真实性负责。

申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得畜禽定点屠宰证书的，依法给予行政处罚，申请人在三年内不得再次申请该行政许可。

第十九条 本办法由自治区农业农村厅畜牧兽医局负责解释。

第二十条 本办法自2025年 月 日起施行。

附表1

牛羊定点屠宰厂（场）设置审查项目表

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 | 审查方法 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 屠宰资质 | 牛羊定点屠宰厂（场）应当符合自治区畜禽屠宰行业发展规划。 | 查看设计方案 |  |
| 2* |  | 具有合法有效的营业执照、动物防疫条件合格证和排污许可证，证照企业名称、法定代表人、企业地址等信息完全一致。 | 查看证书等资料 |  |
| 3* |  | 提供市级人民政府同意建设牛羊定点屠宰厂（场）的意见。 | 查看文件等资料 |  |
| 4 | 机构与人员 | 牛羊定点屠宰厂（场）主要负责人全面负责本厂（场）牛羊产品质量安全工作。 | 查看文件等资料 |  |
| 5 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当设立质量管理部门，负责从牛羊进厂（场）到牛羊产品出厂（场）的全过程质量管理。 | 查看文件等资料 |  |
| 6* |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当明确质量安全负责人。 | 查看文件等资料 |  |
| 7* |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当配备与屠宰规模相适应的屠宰技术人员。 | 查看人员登记表 实地查看 |  |
| 8* |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当至少配备3名兽医卫生检验人员且在岗，满足牛羊屠宰肉品品质检验规程规定的各岗位工作需要。 | 查看人员登记表 实地查看 |  |
| 9* |  | 兽医卫生检验人员应当符合《兽医卫生检验人员岗位技能要求》（NY/T 3350）的规定，经自治区农业农村主管部门考核合格后方可上岗。 | 查看证书 现场提问 |  |
| 10 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）的屠宰技术人员和兽医卫生检验人员，以及其他可能与牛羊产品接触的人员每年应当至少进行一次健康检查，并取得健康证明。 | 查看人员登记表 健康证明等资料 |  |
| 11 |  | 屠宰技术人员、兽医卫生检验人员应穿戴不同颜色或标志的工作服、帽。 | 实地查看 |  |
| 12* | 布局与环境 | 具备符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）规定的水源。 | 查看用水检测报告或供水用水合同 |  |
| 13 |  | 具备符合要求的电源。 | 实地查看 |  |
| 14 |  | 厂区周围应当有良好的环境卫生条件，远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。 | 实地查看 |  |
| 15 |  | 厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 实地查看 |  |
| 16 |  | 厂（场）区周围建有围墙等隔离设施，主要道路应当硬化，路面平整、易冲洗、不积水。 | 实地查看 |  |
| 17* |  | 厂区应当划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施。 | 实地查看 |  |
| 18* |  | 成品出厂应当使用专用通道和出入口，运送牛羊和废弃物的，不得与其共用。 | 实地查看 |  |
| 19* |  | 设有符合要求的待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医室和无害化处理间（或暂存设施）等。 | 实地查看 |  |
| 20* |  | 分别设有牛羊运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消毒的区域。牛羊运输车辆清洗消毒区域应当临近牛羊卸载区域。 | 实地查看 |  |
| 21* |  | 屠宰间清洁区与非清洁区应当分隔。 | 实地查看 |  |
| 22 |  | 生产区各车间的布局与设施应满足生产工艺流程和卫生要求。设有赶畜道、致昏、集血池、剥皮、胴体加工以及工具清洗消毒、副产品加工等应按屠宰工艺流程开展。 | 实地查看 |  |
| 23 |  | 待宰间应当有足够的圈舍容量，能容纳不少于设计单班屠宰能力的牛羊。 | 实地查看 |  |
| 24 |  | 待宰间圈舍隔墙采用砌筑墙体或金属栏杆，并设有防雨顶棚。 | 实地查看 |  |
| 25 |  | 隔离圈应当单独设立，靠近卸牛羊站台，且需设单独出口，配有消毒设施。 | 实地查看 |  |
| 26 |  | 急宰间应当设在待宰间和隔离间附近，出入口设置消毒设施。 | 实地查看 |  |
| 27 |  | 屠宰间的建筑面积与设施应当与设计屠宰能力相适应。新建、迁建或改扩建的牛屠宰车间净高不应低于6m，牛屠宰车间最小建筑面积应不少于340㎡ ；新建的羊屠宰车间净高不应低于4.5m，羊屠宰车间最小建筑面积应不少于500㎡。迁建、改扩建的最小建筑面积应不少于260㎡。 | 实地查看 |  |
| 28 |  | 屠宰间内各加工区应当划分明确，人流、物流互不干扰，符合生产工艺、卫生及检验检疫要求。 | 实地查看 |  |
| 29* |  | 屠宰间不得用于屠宰牛羊以外的其他动物。 | 查看生产记录 实地查看 |  |
| 30 |  | 屠宰间的清洁区和非清洁区应当分别设有与屠宰能力相适应并与屠宰间相连通的更衣室。 | 实地查看 |  |
| 31 |  | 屠宰间根据需要设置卫生间。卫生间不得与屠宰加工、包装或储存等区域直接连通。卫生间门应当能自动关闭，门窗不应直接开向车间。 | 实地查看 |  |
| 32 | 设施与设备 | 屠宰间应当根据工艺流程的需要，在用水位置分别设置冷、热水供应装置。清洗用热水温度不应低于40℃，消毒用热水温度不应低于82℃。 | 实地查看 |  |
| 33 |  | 屠宰间加工用水的管道应当有防虹吸或防回流装置。明沟排水口处应当设置不易腐蚀材料格栅，并有防鼠、防臭的设施。 | 实地查看 |  |
| 34 |  | 屠宰间照度应当能满足检验检疫人员和屠宰技术人员的工作需要。 | 实地查看 |  |
| 35 |  | 屠宰间内应当有良好的通风、排气装置。 | 实地查看 |  |
| 36* |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当配备与设计屠宰能力相适应、符合国家规定的屠宰设备和工器具，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。配备清洗装置、致昏设备、悬挂输送机、接血槽、劈半设备等；有与屠宰数量相适应的头、蹄、内脏存放设备。 | 实地查看 |  |
| 37 |  | 屠宰间内与牛羊产品接触的设备和工器具，应当耐腐蚀、可反复清洗消毒，不与牛羊产品、清洁剂和消毒剂等发生反应。 | 实地查看 |  |
| 38 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当设有符合要求的检验室，配备满足日常检验检测需要的设施设备，能够开展常见理化指标检测，“瘦肉精”等的快速筛查，以及国家规定的动物疫病检测，并具备一定的兽药残留检测能力。 | 实地查看 现场提问 |  |
| 39 |  | 储存库内应当有防霉、防鼠、防虫设施，应当保持整洁、通风。 | 实地查看 |  |
| 40 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当在不同场所配备必要的清洗消毒设施设备，不同场所清洗消毒设施设备不得混用。 | 实地查看 现场提问 |  |
| 41 |  | 厂（场）区出入口处应当单独设置人员消毒通道。 | 实地查看 |  |
| 42 |  | 牛羊运输车辆入口处应当设置与门同宽，长4米以上、深0.3米以上的消毒池，配置消毒喷雾器或设置消毒通道。 | 实地查看 |  |
| 43 |  | 屠宰间入口处应当设置与屠宰规模相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒设施。 | 实地查看 |  |
| 44 |  | 屠宰间内应当设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。 | 实地查看 |  |
| 45 |  | 隔离间、无害化处理间的门口应当设置车轮、鞋靴消毒设施。 | 实地查看 |  |
| 46 |  | 定点屠宰厂（场）应当在远离车间的地点设置废弃物临时存放设施。其设施应当便于清洗消毒，结构严密，能防止虫害、鼠害等。 | 实地查看 |  |
| 47 |  | 屠宰间内存放废弃物的设施和容器应当有清晰、明显标识。 | 实地查看 |  |
| 48 |  | 在牛羊入场、待宰静养、屠宰车间、无害化处理和产品出厂等关键环节设有视频监控系统，监控位置合理且保持正常运行。 | 实地查看 |  |
| 49 | 屠宰过程管理 | 牛羊定点屠宰厂（场）应当制作屠宰工艺流程图，在显著位置公示。 | 实地查看 |  |
| 50* |  | 牛羊定点屠宰厂（场）屠宰牛羊的工艺应当至少包括致昏、宰杀放血、吊挂提升、剥皮、去头蹄、开胸、取内脏、修整等。 | 实地查看 |  |
| 51 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当根据屠宰工艺流程设置屠宰生产岗位，并在显著位置悬挂岗位标识牌。 | 实地查看 |  |
| 52 |  | 屠宰厂（区）、屠宰间配备防鼠、防蚊蝇等设施。 | 实地查看 |  |
| 53* |  | 牛羊屠宰、检验过程使用的工器具，如刀具、内脏托盘等，每次使用后用82 ℃以上的热水进行清洗消毒，不得使用化学清洁剂。 | 实地查看 |  |
| 54* |  | 病害及可疑病害胴体、组织、体液、胃肠内容物等应当单独放置，避免污染其他牛羊产品、设备和场地；造成污染的，按要求进行处理。 | 实地查看 |  |
| 55 |  | 牛羊产品与不可食用副产品、废弃物、病死牛羊及病害产品等分类分区分库存放，清晰标识。 | 实地查看 |  |
| 56 |  | 建立健全安全生产责任制。 | 查看制度文本等 资料 |  |
| 57 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当针对产品质量安全事件、重大动物疫情、安全生产事故等突发事件制定应急预案。 | 查看预案文本等 资料 |  |
| 58 | 检验检疫 | 牛羊定点屠宰厂（场）应当提供与屠宰规模相适应的官方兽医驻场检疫室、工作室和检验检疫操作台等设施。 | 实地查看 |  |
| 59* |  | 牛羊定点屠宰厂（场）应当根据屠宰生产工艺流程，设置与牛羊屠宰同步进行的宰后检验岗位。宰后检验岗位应当至少包括头蹄检验、内脏检验、胴体检验、复验等岗位。 | 现场查看 |  |
| 60 |  | 制定宰后检验岗位操作规范，并悬挂检验岗位标识牌。 | 实地查看 |  |
| 61 |  | 运输牛羊肉不得敞运，应当使用设有吊挂设施的专用车辆。 | 实地查看 现场提问 |  |
| 62* | 委托管理 | 牛羊定点屠宰厂（场）接受委托屠宰的，应当与委托人签订委托屠宰协议，明确双方权利、义务和双方牛羊产品质量安全责任。 | 查看委托协议等 资料 |  |
| 63 |  | 牛羊定点屠宰厂（场）未配备病死牛羊及病害牛羊产品无害化处理设施设备的，应当委托动物和动物产品无害化处理场所进行无害化处理，并与其签订委托处理协议，明确双方权利和义务。 | 查看委托协议等 资料 |  |
| 64 |  | 委托进行无害化处理的，应当设置病死牛羊及病害牛羊产品暂存场所，相关设施设备和存储条件符合防疫和生物安全要求，能够满足暂存需要。 | 实地查看 |  |
| 65 | 管理制度 | 建立质量管理制度，包括：进厂（场）查验登记、检疫申报、待宰静养管理、肉品品质检验、疫情报告、产品储存、产品出厂（场）记录、清洗消毒、无害化处理、产品可追溯、产品召回、现场巡查等制度。 | 查看制度文本等 资料 |  |
| 66 |  | 建立生产管理制度，包括：屠宰安全生产、屠宰信息统计报送、证章标志使用、设施设备检验检测保养、屠宰从业人员管理、供应商评价等制度。 | 查看制度文本等 资料 |  |
| 67 |  | 建立屠宰信息报送制度，明确填报人和负责人。 | 查看制度文本 实地查看 |  |
| 审核意见 |  | 审核结论：相关部门专家给出审核是否通过的结论，并对需要整改完善的内容提出要求，限期整改。 |  |  |
|  |  | 审核组成员签字： 年 月 日 |  |  |
|  |  | 定点屠宰厂（场）负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 说明 |  | 1.序号后带*的为重点项，不带*的为一般项。共67项，其中重点项20项，一般项47项。 2.每项审核结果分为“N”、“Y-”、“Y”三档，判定为符合要求，审核结果标为“Y”；判定为基本符合要求，审核结果标为“Y-”；判定为不符合要求，审核结果标为“N”。 3.审核结论评定标准：重点项中的不符合项数为0且基本符合项数≤3项，一般项目中的基本符合项数≤10，不符合项数≤5项的，建议审查通过；重点项中的不符合项数≥1且基本符合基数≥4项，一般项目中的基本符合项数≥11，不符合项数≥6项的，建议审查不通过。 4.对原址重建、迁址新建、改扩建或歇业、停业超过六个月以上及换发定点屠宰证的，按照审查标准进行审核。 |  |  |

附表2

家禽定点屠宰厂（场）设置审查项目表

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 | 审查方法 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 屠宰资质 | 家禽定点屠宰厂（场）设置符合自治区畜禽屠宰行业发展规划。 | 查看设计方案 |  |
| 2* |  | 具有合法有效的营业执照、动物防疫条件合格证和排污许可证，证照企业名称、法定代表人、企业地址等信息完全一致。 | 查看证书等资料 |  |
| 3* |  | 提供市级人民政府同意建设家禽定点屠宰厂（场）的意见。 | 查看文件等资料 |  |
| 4 | 机构与人员 | 家禽定点屠宰厂（场）主要负责人全面负责本厂（场）家禽产品质量安全工作。 | 查看文件等资料 |  |
| 5 |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当设立质量管理部门，负责从家禽进厂（场）到产品出厂（场）的全过程质量管理。 | 查看文件等资料 |  |
| 6* |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当明确质量安全负责人。 | 查看文件等资料 |  |
| 7* |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当配备与屠宰规模相适应的屠宰技术人员。 | 查看人员登记表 实地查看 |  |
| 8* |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当至少配备3名兽医卫生检验人员且在岗，满足家禽屠宰肉品品质检验规程规定的各岗位工作需要。 | 查看人员登记表 实地查看 |  |
| 9* |  | 兽医卫生检验人员应当符合《兽医卫生检验人员岗位技能要求》（NY/T 3350）的规定，经自治区农业农村主管部门考核合格后方可上岗。 | 查看证书 现场提问 |  |
| 10 |  | 家禽定点屠宰厂（场）的屠宰技术人员和兽医卫生检验人员，以及其他可能与家禽产品接触的人员每年应当至少进行一次健康检查，并取得健康证明。 | 查看人员登记表 健康证明等资料 |  |
| 11 |  | 屠宰技术人员、兽医卫生检验人员应穿戴不同颜色或标志的工作服、帽。 | 实地查看 |  |
| 12* | 布局与环境 | 具备符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）规定的水源。 | 查看用水检测报告或供水用水合同 |  |
| 13 |  | 具备符合要求的电源。 | 实地查看 |  |
| 14 |  | 厂区周围应当有良好的环境卫生条件，远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。 | 实地查看 |  |
| 15 |  | 厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 实地查看 |  |
| 16 |  | 厂（场）区周围建有围墙等隔离设施，主要道路应当硬化，路面平整、易冲洗、不积水。 | 实地查看 |  |
| 17* |  | 厂区应当划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施。 | 实地查看 |  |
| 18* |  | 成品出厂应当使用专用通道和出入口，运送家禽和废弃物的，不得与其共用。 | 实地查看 |  |
| 19* |  | 设有符合要求的待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医室和无害化处理间（或暂存设施）等。 | 实地查看 |  |
| 20 |  | 分别设有家禽运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消毒的区域。家禽运输车辆清洗消毒区域应当临近家禽卸载区域。 | 实地查看 |  |
| 21* |  | 屠宰间清洁区与非清洁区应当分隔。 | 实地查看 |  |
| 22 |  | 生产区各车间的布局与设施应满足生产工艺流程和卫生要求。设有致昏放血间、烫毛脱毛间、去内脏间、副产品加工间、羽毛及废弃物收集间、冷却间、包装间、空调设备间等。 | 实地查看 |  |
| 23 |  | 待宰圈应当有足够的圈舍容量，能容纳不少于设计单班屠宰能力的家禽。 | 实地查看 |  |
| 24 |  | 待宰罩棚应设有遮阳、防雨的屋面，墙面和地面应当采用不渗水、易清洗材料。 | 实地查看 |  |
| 25 |  | 屠宰间的建筑面积与设施应当与设计屠宰能力相适应。新建、迁建或改扩建的家禽屠宰车间净高不应低于4.5m，屠宰车间最小建筑面积应不少于1000㎡ 。 | 实地查看 |  |
| 26 |  | 屠宰间内各加工区应当划分明确，人流、物流互不干扰，符合生产工艺、卫生及检验检疫要求。 | 实地查看 |  |
| 27* |  | 屠宰间不得用于屠宰家禽以外的其他动物。 | 实地查看 |  |
| 28 |  | 屠宰间的清洁区和非清洁区应当分别设有与屠宰能力相适应并与屠宰间相连通的更衣室。 | 实地查看 |  |
| 29 |  | 屠宰间根据需要设置卫生间。卫生间不得与屠宰加工、包装或储存等区域直接连通。卫生间门应当能自动关闭，门窗不应直接开向车间。 | 实地查看 |  |
| 30 | 设施与设备 | 屠宰间应当根据工艺流程的需要，在用水位置分别设置冷、热水供应装置，消毒用热水温度不应低于82℃。 | 实地查看 |  |
| 31 |  | 屠宰间加工用水的管道应当有防虹吸或防回流装置。明沟排水口处应当设置不易腐蚀材料格栅，并有防鼠、防臭的设施。 | 实地查看 |  |
| 32 |  | 屠宰间照度应当能满足检验检疫人员和屠宰技术人员的工作需要。 | 实地查看 |  |
| 33 |  | 屠宰间内应当有良好的通风、排气装置。 | 实地查看 |  |
| 34* |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当配备与设计屠宰能力相适应、符合国家规定的屠宰设备和工器具，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。配备清洗装置、致昏设备、悬挂输送机、沥血线、烫毛设备、脱毛机、遇冷机设备等；有与屠宰数量相适应的头、爪、内脏存放设备。 | 实地查看 |  |
| 35 |  | 屠宰间内与家禽产品接触的设备和工器具，应当耐腐蚀、可反复清洗消毒，不与家禽产品、清洁剂和消毒剂等发生反应。 | 实地查看 |  |
| 36 |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当设有符合要求的检验室，配备满足日常检验检测需要的设施设备，能够开展常见理化指标检测，以及国家规定的动物疫病检测，并具备一定的兽药残留检测能力。 | 实地查看 现场提问 |  |
| 37 |  | 储存库内应当有防霉、防鼠、防虫设施，应当保持整洁、通风。 | 实地查看 |  |
| 38 |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当在不同场所配备必要的清洗消毒设施设备，不同场所清洗消毒设施设备不得混用。 | 实地查看 现场提问 |  |
| 39 |  | 厂（场）区出入口处应当单独设置人员消毒通道。 | 实地查看 |  |
| 40 |  | 家禽运输车辆入口处应当设置与门同宽，长4米以上、深0.3米以上的消毒池，配置消毒喷雾器或设置消毒通道。 | 实地查看 |  |
| 41 |  | 屠宰间入口处应当设置与屠宰规模相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒设施。 | 实地查看 |  |
| 42 |  | 屠宰间内应当设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。 | 实地查看 |  |
| 43 |  | 定点屠宰厂（场）应当在远离车间的地点设置废弃物临时存放设施。其设施应当便于清洗消毒，结构严密，能防止虫害、鼠害等。 | 实地查看 |  |
| 44 |  | 屠宰间内存放废弃物的设施和容器应当有清晰、明显标识。 | 实地查看 |  |
| 45 |  | 在家禽入场、待宰静养、屠宰车间、无害化处理和产品出厂等关键环节设有视频监控系统，监控位置合理且保持正常运行。 | 实地查看 |  |
| 46 | 屠宰过程管理 | 家禽定点屠宰厂（场）应当制作屠宰工艺流程图，在显著位置公示。 | 实地查看 |  |
| 47* |  | 家禽定点屠宰厂（场）屠宰家禽的工艺应当至少包括挂禽、致昏、宰杀放血、浸烫、脱毛、掏膛、冷却等。 | 实地查看 |  |
| 48 |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当根据屠宰工艺流程设置屠宰生产岗位，并在显著位置悬挂岗位标识牌。 | 实地查看 |  |
| 49 |  | 屠宰厂（区）、屠宰间配备防鼠、防蚊蝇等设施。 | 实地查看 |  |
| 50* |  | 家禽屠宰、检验过程使用的工器具，如刀具、内脏托盘等，每次使用后用82 ℃以上的热水进行清洗消毒，不得使用化学清洁剂。 | 实地查看 |  |
| 51* |  | 病害及可疑病害胴体、组织、体液、胃肠内容物等应当单独放置，避免污染其他家禽产品、设备和场地；造成污染的，按要求进行处理。 | 实地查看 |  |
| 52 |  | 家禽产品与不可食用副产品、废弃物、病死家禽及病害产品等分类分区分库存放，清晰标识。 | 实地查看 |  |
| 53 |  | 建立健全安全生产责任制。 | 查看制度文本等 资料 |  |
| 54 |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当针对产品质量安全事件、重大动物疫情、安全生产事故等突发事件制定应急预案。 | 查看预案文本等 资料 |  |
| 55 | 检验检疫 | 家禽定点屠宰厂（场）应当提供与屠宰规模相适应的官方兽医驻场检疫室、工作室和检验检疫操作台等设施。 | 实地查看 |  |
| 56* |  | 家禽定点屠宰厂（场）应当根据屠宰生产工艺流程，设置与家禽屠宰同步进行的宰后检验岗位。宰后检验岗位应当至少包括头蹄检验、内脏检验、胴体检验、复验等岗位 | 实地查看 |  |
| 57 |  | 制定宰后检验岗位操作规范，并悬挂检验岗位标识牌。 | 实地查看 |  |
| 58 |  | 运输禽肉不得敞运，应当使用专用的运输工具。 | 实地查看 现场提问 |  |
| 59* | 委托管理 | 家禽定点屠宰厂（场）接受委托屠宰的，应当与委托人签订委托屠宰协议，明确双方权利、义务和双方家禽产品质量安全责任。 | 查看委托协议等 资料 |  |
| 60 |  | 家禽定点屠宰厂（场）未配备病死家禽及病害产品无害化处理设施设备的，应当委托动物和动物产品无害化处理场所进行无害化处理，并与其签订委托处理协议，明确双方权利和义务。 | 查看委托协议等 资料 |  |
| 61 |  | 委托进行无害化处理的，应当设置病死家禽及病害产品暂存场所，相关设施设备和存储条件符合防疫和生物安全要求，能够满足暂存需要。 | 实地查看 |  |
| 62 | 管理制度 | 建立质量管理制度，包括：进厂（场）查验登记、检疫申报、待宰静养管理、肉品品质检验、疫情报告、产品储存、产品出厂（场）记录、清洗消毒、无害化处理、产品可追溯、产品召回、现场巡查等制度。 | 查看制度文本等 资料 |  |
| 63 |  | 建立生产管理制度，包括：屠宰安全生产、屠宰信息统计报送、证章标志使用、设施设备检验检测保养、屠宰从业人员管理、供应商评价等制度。 | 查看制度文本等 资料 |  |
| 64 |  | 建立屠宰信息报送制度，明确填报人和负责人。 | 查看制度文本 实地查看 |  |
| 审核意见 |  | 审核结论：相关部门专家给出审核是否通过的结论，并对需要整改完善的内容提出要求，限期整改。 |  |  |
|  |  | 审核组成员签字： 年 月 日 |  |  |
|  |  | 定点屠宰厂（场）负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 说明 |  | 1.序号后带*的为重点项，不带*的为一般项。共64项，其中重点项20项，一般项44项。 2.每项审核结果分为“N”、“Y-”、“Y”三档，判定为符合要求，审核结果标为“Y”；判定为基本符合要求，审核结果标为“Y-”；判定为不符合要求，审核结果标为“N”。 3.审核结论评定标准：重点项中的不符合项数为0且基本符合项数≤3项，一般项目中的基本符合项数≤10，不符合项数≤5项的，建议审查通过；重点项中的不符合项数≥1且基本符合基数≥4项，一般项目中的基本符合项数≥11，不符合项数≥6项的，建议审查不通过。 4.对原址重建、迁址新建、改扩建或歇业、停业超过六个月以上及换发定点屠宰证的，按照审查标准进行审核。 |  |  |

附表3

畜禽定点屠宰厂（场）设置审查申请表

| 单位名称：（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请事项 | □新建 □迁址重建 |  |  |  |  |
| 经营方式 | □自营 □受委托屠宰 |  |  |  |  |
| 动物防疫条件合格证 编号 |  | 排污许可证/固定污染源排污登记编号 |  |  |  |
| 总投资金额 | 万元 | 屠宰设备投资 |  | 万元 |  |
| 年屠宰设计能力 | 万头/年 | 占地总面积 |  | 亩 |  |
| 建筑总面积 | 平方米 | 待宰间面积 |  | 平方米 |  |
| 屠宰间面积 | 平方米 | 分割车间面积 |  | 平方米 |  |
| 急宰间面积 | 平方米 | 检验室面积 |  | 平方米 |  |
| 冷库面积 | 平方米 | 冷库容积 |  | 立方米 |  |
| 冻库面积 | 平方米 | 冻库容积 |  | 立方米 |  |
| 屠宰技术人员数量 | 人 | 考核合格的兽医卫生检验人员数量 |  | 人 |  |
| 病害畜禽及畜禽产品 无害化处理 | 处理模式 | □自行处理 □委托处理 |  |  |  |
|  | 处理方式 | □化制法 | □焚烧法 | □高温法 | □其他 |
| 屠宰厂（场）名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表4

- 畜禽定点屠宰厂（场）变更信息申请表

- 申请日期：      年   月   日

| 变更前屠宰厂（场）基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 法定代表人（负责人） 身份证号 |  |  |  |  |
| 申请变更事项 |  |  |  |  |
| 变更前事项名称 | 变更后事项名称 |  | 变更主要原因 |  |
| 变更后的屠宰厂（场）基本情况 |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 法定代表人（负责人） 身份证号 |  |  |  |  |

变更后屠宰厂（场）名称（公章)：              申请人（变更前法定代表人（负责人））

签字：

变更后屠宰厂（场）法定代表人（负责人）

签字:

签字日期：   年   月   日                      签字日期：    年   月   日